Descripción

Principio del formulario

Se llevan a cabo pruebas basicas en prototipo para automatizar pruebas sobre NEO.

Objetivo del hito

Demostrar la viabilidad técnica de accionar un servo MG996R de forma remota mediante comandos HTTP enviados a un ESP32 conectado por WiFi, e integrar esta acción con un sistema de visión computacional (OpenCV) que monitorea una interfaz gráfica remota a través de VNC.

Componentes del sistema

| Componente | Función |
| --- | --- |
| ESP32 Dev Module | Microcontrolador con servidor HTTP embebido |
| Servo MG996R | Actuador de brazo mecánico, alimentado con fuente independiente |
| Fuente 5V 2A | Alimentación exclusiva del servo |
| Red WiFi local | Medio de comunicación entre ESP32 y PC de control |
| PC de control | Ejecuta script Python con OpenCV y accede a balanza vía VNC |
| Balanza Systel Cuora Neo | Equipo bajo prueba, visualizado por escritorio remoto |
| Python + OpenCV | Detección visual condicional a través de imágenes de referencia |
| PyAutoGUI | Interacción automática con la interfaz remota (teclado/clics) |

Metodología

- Se configuró el ESP32 como servidor HTTP, con rutas:

  - /subir → Retira peso (posición de reposo)

  - /bajar → Coloca peso (posición activa)

- El ESP32 informa su IP al conectarse vía monitor serie (ej.: 192.168.100.156)

- Se desarrolló un script Python con OpenCV y PyAutoGUI que:

  - Envía la tecla 1 y Enter vía VNC

  - Espera visualización del indicador precioxkg.PNG

  - Si se detecta, ejecuta la secuencia: bajar → subir → bajar → subir el peso (llamadas HTTP)

  - Si no se detecta, emite advertencia “Producto no está listo”

- Se midieron tiempos de respuesta de las llamadas HTTP.

Resultados

Tiempo medio de respuesta del ESP32 vía HTTP:

| Comando HTTP | Respuesta | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| /bajar | Peso colocado | ~1.03 s |
| /subir | Peso retirado | ~1.06 s |

OpenCV detectó correctamente la aparición de precioxkg.PNG en pantalla remota VNC, sincronizando la secuencia de movimiento del servo.

Validación cruzada

| Verificación | Resultado |
| --- | --- |
| Ping al ESP32 | ✅ Tiempo estable (45–68 ms) |
| Acceso vía navegador a rutas /subir | ✅ Respuesta correcta |
| Monitor Serie del ESP32 | ✅ IP reportada correctamente |
| Movimiento del servo | ✅ Acorde al control esperado |

Conclusión del hito

Se valida que:

- El sistema puede detectar eventos visuales en una pantalla remota vía VNC.

- La decisión de accionar el servo se toma condicionada por visión artificial.

- El tiempo de respuesta total es aceptable para pruebas funcionales.

- El ESP32 es estable, y el control HTTP es confiable.

Este hito constituye la prueba de concepto exitosa de un sistema de automatización inteligente para pruebas de balanza, integrando visión artificial, control remoto y respuesta mecánica.

Control remoto de servo MG996R con ESP32 vía WiFi

Objetivo

Desarrollar una solución que permita controlar un servo motor MG996R de forma remota mediante conexión WiFi, usando una ESP32 y una interfaz web simple. Este sistema servirá para levantar y colocar un peso sobre una balanza electrónica Systel.

Componentes utilizados

- ESP32 Dev Module

- Servo motor MG996R

- Fuente de alimentación 5V 2A para el servo

- Cables jumper (macho-macho)

- Protoboard

- Cable USB tipo micro-B para programación

- Conexión WiFi 2.4 GHz (SSID: CataNET-2.4G)

Conexiones

Servo MG996R:

- Marrón → GND fuente 5V

- Rojo → VCC 5V fuente

- Naranja → Pin G13 del ESP32

ESP32:

- GND conectado al GND de la fuente (compartido con el servo)

Código cargado en ESP32

include <WiFi.h>
include <WebServer.h>
include <ESP32Servo.h>

const char* ssid = "CataNET-2.4G";
const char* password = "RLOVCAA916";

Servo miServo;
WebServer server(80);

const int pinServo = 13;
int posicionActiva = 90;
int posicionReposo = 0;

void moverServo(int angulo) {
  miServo.write(angulo);
  delay(1000);
}

void handleRoot() {
  server.send(200, "text/plain", "ESP32 listo");
}

void handleDrop() {
  moverServo(posicionActiva);
  server.send(200, "text/plain", "Peso colocado");
}

void handleLift() {
  moverServo(posicionReposo);
  server.send(200, "text/plain", "Peso retirado");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  miServo.attach(pinServo);
  moverServo(posicionReposo);

WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi conectado. IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handleRoot);
  server.on("/bajar", handleDrop);
  server.on("/subir", handleLift);

server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

Funcionamiento

- Al encender la ESP32, se conecta automáticamente a la red WiFi.

- Muestra en el monitor serie la IP asignada.

- Desde un navegador en la misma red, se puede acceder a:

- http://[IP]/ → muestra “ESP32 listo”

- http://[IP]/bajar → mueve el servo a 90° (coloca peso)

- http://[IP]/subir → mueve el servo a 0° (retira peso)

Pruebas realizadas

- Conexión WiFi exitosa

- Control del servo verificado mediante navegador

- Movimientos precisos según comandos enviados

- Servo responde a /bajar y /subir correctamente

Final del formulario